   D1 Color IP Fix CAM：
1、 KJ-CD242（-IR/-DW/-DN）

2、 KJ-CD248（-IR/-DW/-DN）

3、 KJ-CD254（-IR/-DW/-DN）

	Model
	KJ-CD242（-IR/-DW/-DN）
	KJ-CD248（-IR/-DW/-DN）
	KJ-CD254（-IR/-DW/-DN）

	Image Sensor
	1/3" SONY Super HAD  CCD

	Sensing Area
	4.9 × 3.7(mm) 

	Signal System
	PAL(625TVL/50Hz/25FPS)

	pixel
	PAL:500(H)×582(V)
NTSC:510(H)×492(V)
	PAL:752(H)×582(V)
NTSC:768(H)×494(V)
	PAL:795(H)×596(V)
NTSC:811(H)×508(V)

	Horizontal Resolution
	420TV Lines
	480TVL Lines
	540TVL Lines

	Len Mount
	C/CS Mount

	White Balance
	AWB

	Backlight compensation
	5 areas selection

	Shutter Speed
	1/50-1/100,000 sec 

	automatic diaphragm
	VIDEO/DC switchable 

	S/N Ratio
	More than 50db

	Minimum Illumination
	0.1Lux/F1.2

	video out
	1.0VP-p,75 Ω 

	network interface
	10/100M Ethernet，RJ45 port *1

	RS484 interface
	1

	networking protocol
	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE

	local-storage
	SD Card

	Compression standard
	H.264/MPEG4/JPEG

	Power Requirement
	DC12V、POE

	Power Consumption
	Less than 1.5W 


