  
	KJ-16E ： 

Live view resolution： PAL ： 704*576 （ D1 ）； NTSC ： 704*480 （ D1 ）。 
Playback resolution： PAL ： 176*144 （ QCIF ）， 352*288 （ CIF ）； 
            NTSC ： 176*120 （ QCIF ）， 352*240 （ CIF ）。 
Video input： 4/9/16 channels（ NTSC ， PAL auto selectable）， BNC （1.0Vp-p ,75Ω ）。 
Video output（local display）： 1 channel（ NTSC ， PAL selectable）， BNC （ 1.0Vp-p ，75Ω ）。 
Video output（Looping）： 4/9/16 channels， BNC （1.0Vp-p ， 75Ω ）。 
Video Matrix output： 16×4 ， BNC （ 1.0Vp-p ， 75Ω ）。 
Video flame rate： PAL ： 1/16—25 FPS selectable； NTSC ： 1/16—30 FPS selectable。 
Video format： Streaming。 
Video bit rate： 16K ～ 2M selectable。 
Connector：  RJ45 10M/100M Ethernet * 1， RS232 * 1， RS485 * 1。 
Hard Disk ：  IDE * 4，up to 8 IDE hard disk；max to use 2TB disk。 
USB ： 1 port ， USB1.1 。 
VGA ： 1 port，resolution： 800×600/60Hz ， 800×600/75Hz ， 1024×768/60Hz 。 
Alert in / out： 16 in /4 out。 
Power： 90--135VAC or 180--265VAC ， 47--63 HZ 。 
Temperature： - 10 ℃ -- ＋ 55 ℃ 。 
Humidity： 10 ％ --90 ％。 
Size： 19 inch standard server box（ 450mm*450mm*95mm ）。


